Приказ Минтранса России от 14.04.2026 N 157 "Об установлении минимальных требований к оборудованию автовокзалов и автостанций" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2026 N 86772)

Зарегистрировано в Минюсте России 1 июня 2026 г. N 86772

# МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 14 апреля 2026 г. N 157

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ

МИНИМАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ОБОРУДОВАНИЮ

АВТОВОКЗАЛОВ И АВТОСТАНЦИЙ

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 31 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и подпунктом 5.2.10(6).10 пункта 5 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395, приказываю:

1. Установить минимальные требования к оборудованию автовокзалов и автостанций согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 2 октября 2020 г. N 406 "Об утверждении минимальных требований к оборудованию автовокзалов и автостанций" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 ноября 2020 г., регистрационный N 61022).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 г. и действует до 1 сентября 2032 г.

Министр

А.С.НИКИТИН

# Приложение

к приказу Минтранса России

от 14 апреля 2026 г. N 157

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ОБОРУДОВАНИЮ АВТОВОКЗАЛОВ И АВТОСТАНЦИЙ

1. Минимальные требования к оборудованию автовокзалов и автостанций (далее - Требования) устанавливают обязательные для владельцев автовокзалов и автостанций минимальные условия их оснащения.

2. Требования обязательны для соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, владеющими автовокзалами и (или) автостанциями на законном основании <1> (далее соответственно - владельцы автовокзалов, владельцы автостанций).

--------------------------------

<1> Пункты 8 и 9 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 220-ФЗ).

3. В целях оказания услуг пассажирам и перевозчикам автовокзалы оборудуются владельцами автовокзалов:

1) билетной кассой площадью не менее 4,5 м2 на одно рабочее место кассира и (или) автоматом для продажи билетов;

2) залом (залами) ожидания;

3) комнатой матери и ребенка площадью не менее 1,5 м2 на одно индивидуальное детское спальное место;

4) туалетом;

5) камерой хранения вещей или местом для хранения вещей;

6) комнатой отдыха водителей с местами для сидения;

7) аптечкой для оказания первой помощи с применением медицинских изделий <2>.

--------------------------------

<2> Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 10 декабря 2024 г. N 436 "Об утверждении Требований к размещению, хранению и использованию аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий на железнодорожном, морском, речном вокзалах, аэровокзалах, автовокзалах, железнодорожных станциях и автостанциях" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 2024 г., регистрационный N 80813) (далее - приказ Минтранса России N 436). В соответствии с пунктом 2 приказа Минтранса России N 436 данный акт действует до 1 сентября 2031 г.

4. В целях оказания услуг пассажирам и перевозчикам автостанции оборудуются владельцами автостанций:

1) билетной кассой площадью не менее 4,5 м2 на одно рабочее место кассира и (или) автоматом для продажи билетов;

2) залом ожидания;

3) туалетом;

4) комнатой отдыха водителей с местами для сидения;

5) аптечкой для оказания первой помощи с применением медицинских изделий.

5. Автовокзалы оборудуются владельцами автовокзалов в соответствии с пунктом 3 Требований исходя из расчетного среднесуточного количества отправляемых пассажиров, приведенного в таблице 1.

Таблица 1

| N п/п | Наименование оборудования | Расчетное среднесуточное количество отправляемых пассажиров, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1001 - 2000 | 2001 - 3000 | 3001 - 4000 | 4001 - 6000 | 6001 - 8000 | 8001 - 10000 | 10001 - 15000 | 15001 - 20000 | 20001 - 25000 | свыше 25000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Билетная касса и (или) автомат продажи билетов, единиц | не менее одной (одного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество мест для сидения в зале ожидания, единиц | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| 3 | Количество мест для хранения вещей, в том числе в камере хранения, единиц | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 165 | 200 | 240 | 280 | 320 |
| 4 | Количество индивидуальных детских спальных мест в комнате матери и ребенка, единиц | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 5 | Количество отдельных туалетных кабин с санитарными приборами, единиц | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 6 | Количество мест для сидения в комнате отдыха водителей, единиц | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

6. Автостанции оборудуются владельцами автостанций в соответствии с пунктом 4 Требований исходя из расчетного среднесуточного количества отправляемых пассажиров, приведенного в таблице 2.

Таблица 2

| N п/п | Наименование оборудования | Расчетное среднесуточное количество отправляемых пассажиров, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 250 - 500 | 501 - 750 | 751 - 1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Билетная касса и (или) автомат для продажи билетов, единиц | не менее одной (одного) |  |  |
| 2 | Количество мест для сидения в зале ожидания, единиц | 15 | 18 | 21 |
| 3 | Количество отдельных туалетных кабин с санитарными приборами, единиц | 2 | 4 | 4 |
| 4 | Количество мест для сидения в комнате отдыха водителей, единиц | 4 | 6 | 8 |

7. На территории автовокзала, автостанции владельцами автовокзалов, владельцами автостанций оборудуются:

1) перроны (остановочные пункты <3>) для посадки пассажиров в автобусы;

--------------------------------

<3> Пункт 11 части 1 статьи 2 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".

2) перроны (остановочные пункты) для высадки пассажиров из автобусов;

3) площадка для стоянки автобусов, посты для уборки и осмотра автобусов (для автовокзалов, на территориях которых расположены остановочные пункты маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в международном сообщении).

8. Перроны (остановочные пункты) для посадки пассажиров в автобусы, перроны (остановочные пункты) для высадки пассажиров из автобусов и посты для уборки и осмотра автобусов должны иметь асфальтобетонное или бетонное покрытие.

9. Допускается использовать общие перроны (остановочные пункты) как для посадки пассажиров в автобусы, так и для высадки пассажиров из автобусов.

10. Владельцами автовокзалов и владельцами автостанций обеспечивается возможность стоянки автобусов во время посадки пассажиров для автобусов особо малого, малого и среднего классов <4> не менее 10 минут, автобусов большого и особо большого классов - не менее 15 минут, посредством размещения перронов (остановочных пунктов) для посадки пассажиров в автобусы.

--------------------------------

<4> Пункт 14 части 1 статьи 3 Федерального закона N 220-ФЗ.

11. На территории автовокзала, автостанции размещаются технические средства организации дорожного движения для транспортных средств и пассажиров.

12. Перроны (остановочные пункты) для посадки пассажиров в автобусы и перроны (остановочные пункты) для высадки пассажиров из автобусов, а также залы ожидания оборудуются владельцами автовокзалов и владельцами автостанций системами громкой связи и информационными табло.